附件1：

衢州市工程勘察外业检查及处理实施办法

第一条：为进一步提高我市的工程勘察质量，维护公平竞争的市场秩序，切实履行行业自律公约，规范各勘察单位的外业工作行为，特制订本工程勘察外业检查及处理实施办法。

第二条：本办法由衢州市勘察设计行业协会勘察专业委员会负责制定和考核，考核对象为在衢州市行政区划范围内从事房屋建筑和市政工程勘察和外业见证活动的单位及人员。

第三条：勘察外业检查形式

1、检查组类型分巡查和飞行检查两种。

2、巡查

由专委会日常工作人员例行进入现场进行检查，目的是检查细则落实情况，发现问题，及时指正与纠正，不作处罚，但作检查情况通报。

3、飞行检查

⑴要求

检查组成员不少于三人，与被检单位无从属关系，其中专家库成员不少于二人,专家库成员必须来自不同单位。

⑵组建形式

①统一由专委会办公室主任组织；

②由一家在衢行政区域内从事工程勘察业务的勘察企业（会员单位）提议并邀请另一家在衢行政区域内从事工程勘察业的勘察企业（会员单位），并从专家库中抽取两位或两位以上不同单位的专家成员，组成飞行检查组进行飞行检查，其中的两位专家成员中有一位必须是不属于上述两勘察企业（会员单位）的人员，组长由两位专家成员中的一人担任，飞行检查组在进入现场检查前必须以短信形式通报专委会日常工作人员，通报内容包括：组长、组员、提议单位和提议人、被邀请参加单位和参加人员，但不需通报将要检查的区域和具体的项目。

4、飞行检查必须按专委会的有关文件和规定进行，做到公正、公平、正确、客观，对照《衢州市工程勘察外业见证检查情况记录及处理一览表》检查,专委会的工作人员及时做好检查材料整理工作，检查结果及时通报被检单位。

第四条：勘察检查要点

1、勘察项目在实施外业作业前是否已备案；

2、技术负责和外业见证员是否存在同时承当两个以上同时作业的项目；

3、技术负责人和外业见证员是否存在迟到、早退、中途缺岗情况；

4、各机组有无记录员和机长上岗证，每台机组不少于三人；

5、是否按规范放样和设置标识，放样位置是否有差错；

6、钻探回次进尺、岩芯采取率、岩芯标签、钻孔信息牌是否符合要求；

7、原位测试是否符合要求，岩、土、水试样采取和保存是否符合要求；

8、技术负责和外业见证员的野外记录是否及时完整；

9、现场工作人员是否佩戴安全帽，着装是否得体，是否有赤脚、穿拖鞋上班等现象；作业时塔架是否牢固，塔身竖直，地形复杂时钻机搬迁有否放倒塔架;有否做好地下管线的调查与保护工作；有否做好外电线路安全防护工作；原有道路、公共场合勘察有否做好车辆、行人安全警示工作等。

10、有无存在人证不统一，有无存在钻探孔数量、进尺、原位测试数据、岩土水试样数量等实物工作量造假现象。

第五条：违规行为

1、勘察项目未报备已实施勘探施工和外业见证；

2、技术负责和外业见证员同时承当两个以上同时作业的项目；

3、技术负责人、外业见证员、机长、描述员迟到、早退、中途缺岗；

4、机组无记录员和机长上岗证，每台机组少于三人；

5、放样不规范，未设置标识，放样位置有差错；

6、勘察外业质量及安全违规行为

⑴岩芯采取率达不到本规定要求；

⑵岩芯放置紊乱,回次进尺不符合要求，回次无岩芯标签；

⑶取样方式及土样封装、保存、运输方式不规范；

⑷原位测试不符合要求；

⑸野外钻探记录表不按回次及时记录和记录内容缺失严重；

⑹土层分层记录表在终孔时不及时记录该孔岩土层定名和分层的，在当天无岩性描述记录的；

⑺外业见证的各类确认表不在每孔终孔时及时完成实物工作量记录和签认的;

⑻现场工作人员没佩戴安全帽，赤脚或穿拖鞋作业；钻机塔架不安全牢固;存在涉及地下管线和空中电线的安全问题；存在施工影响行人和车辆行驶安全，却没设置警示标志和防护等。

以上⑴-⑻条勘察外业质量及安全要求详见附件2:《勘察外业工作质量安全技术要求》

7、实物工作量作假行为和提供假证书行为包括以下行为：

⑴现场检查查实或有可靠证据举报证实，实物工作量作假行为：

①勘探孔数量、孔深、原位测试数量、岩土样数量等实物工作量与实际施工不符；

②报告检查，勘察报告的实物工作量涉及孔深、原位测试数量、岩土样数量累计超过3处，多于见证报告中《外业确认表》确认的数量。

⑵提供假证书行为：

①人证不统一（使用别人的证）；

②伪造证书。

第六条：飞行检查对照附件4《衢州市工程勘察外业见证检查情况记录及处理一览表》逐项核查和参照处理。勘察专业委员会将检查结果每月集中公布一次。

第七条：因不良行为受到处理的勘察单位和外业见证单位及其相关人员增补技术服务费，在专委会公布结果后的次月，从单位预缴的技术服务费中扣除；临时会员增补技术服务费，在单项工程勘察报告核查前缴清。

第八条：各勘察单位承接勘察项目后，对于岩土工程勘察等级为甲级的勘察项目，应由中级及以上职称的人员担任技术负责，勘察等级为甲级的项目见证工作必须由勘察专业甲级及以上资质单位承担。

第九条：项目报备后，不得任意调整本项目既定人员，如有特殊情况需调整的，各勘察单位和外业见证单位应及时通过电子信息形式（QQ群）报专委会。

第十条：被考评的违规单位作如下处理：

1、本年度扣分达到50分不足100分的勘察单位或外业见证单位，实行暂停报备勘察项目或外业见证工作一个月的处罚，接受处罚期满后，扣分清零；未达到，年内不清零，年末清零。

本年度扣分达到或超过100分的勘察单位或外业见证单位，实行暂停报备勘察项目或外业见证工作三个月的处罚，接受处罚期满后，扣分清零，并单独上报建设行政主管部门。

2、同一勘察单位的工程勘察扣分和外业见证扣分不累加。

第十一条：被考评的违规单位相关人员作如下处理：

1、勘察单位的项目负责人或技术负责人：本年度累计扣分达到50分不足100分的，分别实行暂停对应岗位报备一个月的处罚，接受处罚期满后，扣分清零；未达到，年内不清零，年末清零。

本年度扣分累计达到或超过100分的，分别实行暂停对应岗位报备三个月的处罚，接受处罚期满后，扣分清零，并单独上报建设行政主管部门。

2、外业见证员：本年度扣分达到50分不足100分的，实行暂停外业见证岗位报备一个月的处罚，接受处罚期满后，扣分清零；未达到，年内不清零，年末清零。

本年度扣分达到或超过100分的，实行暂停外业见证岗位报备的处罚外，专委会提请协会报建设行政主管部门建议直接取销该外业见证员的见证资格。

本年度被暂停报备二次及以上的见证员，除按上述规定处罚外，专委会提请市协会报衢州市住建局建议取消该外业见证员的见证资格。

3、担任项目负责人、技术负责人、外业见证员各岗位的扣分互不累加。

第十二条：注解

勘察单位：取得国家工程勘察资质并签订《自律公约》在衢从事勘察活动的单位。

外业见证单位：取得国家工程勘察资质(巨化集团公司除外）并签订和承诺履行《自律公约》在衢从事勘察见证工作的单位。外业见证单位应满足如下条件：

1、取得工程勘察资质，并在衢州市行政区域内具有固定营业场所和已取得当地工商营业执照的本地勘察企业或外地驻衢勘察企业分支机构；

2、在衢州市行政区域内必须有从事技术服务的固定人员，规定注册岩土工程师不少于一名，本专业或相近专业中级及以上职称的人员不少于三名；

3、签约并承诺自觉遵守《自律公约》的会员单位；

项目负责人：工程勘察项目主要责任人，必须取得国家注册土木工程师（岩土）执业资格的人员；

技术负责人：工程勘察野外工作的负责人，应具有岩土工程类大专及以上学历从事岩土工程勘察工作一年以上或相近专业大专及以上学历从事岩土工程勘察工作三年以上，不具备上述学历的应有助理工程师及以上职称且从事工程勘察经历五年以上的人员；

外业见证员：参加衢州市勘察设计行业协会工程勘察专业委员会培训，经考试合格，并取得衢州市住建局颁发的勘察外业见证员上岗证的，由外业见证单位指派对工程勘察野外工作进行现场实物工作量和工作质量确认的技术人员。

机长岗位证：参加衢州市及上级勘察设计行业协会培训，经考试合格，并取得衢州市及上级勘察设计行业协会颁发的工程勘察钻机机长上岗证。

描述员岗位证：参加衢州市及上级勘察设计行业协会培训，经考试合格，并取得衢州市及上级勘察设计行业协会颁发的描述员上岗证。

第十三条：本办法由衢州市勘察设计行业协会工程勘察专业委员会负责解释。

第十四条：本办法自2017年3月15日起实施。实施过程中遇到的有关问题，请及时与专委会联系，以便进一步修改完善。

衢州市勘察设计行业协会工程勘察专业委员会

2017年2月28日

附件2：

勘察外业工作质量技术要求

做好工程勘察外业工作是确保勘察成果质量的重要环节，为进一步规范勘察外业工作，确保勘察外业工作质量及安全生产，勘察外业质量和安全生产除应符合现行地方和行业的安全生产规定外，结合本地实际，特制订本要求。

1、勘探点定位及孔口高程测量：凡岩土工程勘察等级乙级及以上的勘察场地，勘探点应采用GPS（全球定位系统）或全站仪定位，孔口高程应采用GPS或其他专用设备测量，不得采用参照物相对位置量测定位及根据地形图地面高程推测孔口高程；岩土工程勘察等级乙级以下的单一较规则建筑物场地，并有地形地物参照物体，可采用多点测距法进行定点放样，水准仪测孔口高程。

2、勘探手段：有钻探、静力触探、动力触探、坑探、井探、槽探、硐探、地球物理勘探等。其中钻探可分人力和机械两类：人力钻探主要有钎探、洛阳铲、人工麻花钻等，一般在粘性土、软土地层的基坑验槽中使用；机械钻探主要有回转、冲击、静压等，机械钻探适用于各类地层，在勘探施工中必须严格执行《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012）要求，选用符合拟建场地地层的勘探设备和方法。

3、钻孔口径：根据钻孔类别、地层岩性等技术要求确定，对于粘性土、软土、粉土、砂土、碎石土、破碎及软质基岩一般不小于91mm，完整的硬质基岩不得小于75mm；对需采取原状土样的钻孔，软土及粉土地层的口径不应小于110mm。

4、回次进尺：除无充填的洞穴或溶洞区域外，粘性土、软土地层及完整基岩不得大于2.0m，对填土、饱和粉土、砂土、碎石土、混合土、强风化基岩及破碎基岩地层中，回次进尺不得大于1.0m，并严禁超岩芯管钻进。

5、钻孔深度量测：钻探所用的钻具（包括主动钻杆、钻杆、粗径钻具）及机高均应采用钢尺如实丈量，每一个回次提钻前的机上余尺应采用木尺实际量测，不得目估。每个钻孔的深度和分层误差不得大于5cm；

6、岩芯采取率及岩芯保存：不同岩性的岩芯采取率应符合下表要求：

| 岩性 | 采取率（%） | 岩性 | 采取率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 | ≥80 | 破碎基岩 | ≥30 |
| 粉土、砂土 | ≥70 | 完整基岩 | ≥80 |
| 砂类碎石土、淤泥质土、软流塑土 | ≥30(按长1mΦ100mmPVC对开管平满放0.6 m计) |  |  |
| 混合类碎石土 | ≥50(按长1mΦ100mmPVC对开管平满放1.0 m计) |  |  |
| 全-强风化砂砾岩、页岩、片麻岩、节理发育的钙质泥岩和板岩 | ≥30(按长1mΦ100mmPVC对开管平满放0.6 m计) |  |  |
| 中风化砂砾岩、页岩、片麻岩、节理发育的钙质泥岩和板岩 | ≥50(按长1mΦ100mmPVC对开管平满放1.0 m计) |  |  |

岩芯采取率应按回次统计，当饱和粉土、砂土层出现无芯回次时，不得再次钻进，应及时采用冲击或标贯器等方法补取岩芯。

每个回次所取岩芯必须按顺序排列在统一长度的PVC管中（包括标准贯入试验岩芯），并放置已填写完整的回次岩芯标牌，以便直观统计岩芯采取率。每一个钻孔的岩芯应妥善保存，且均需拍摄照片备查。

7、原状土样采取及保存：原状土样必须使用相应的厚壁或薄壁取样器采取，土样的直径应根据不同岩性确定，对于老粘性土、一般粘性土不应小于90mm，饱和粉土、软土不应小于100mm。对于有地下深基坑的场地，在基坑支护开挖深度3倍范围（竖向）内的软土必须采用薄壁取土器取样。原状土样采取后应及时张贴标签，并采用蜡封或防水胶带封样。

所取原状土样应妥善保存，不得暴晒、雨淋，也不能横放、倒放。 原状土样采取后5天内送试验室测试。

8、取样间距：持力层为1—2m；其他受力层中粉土为2m，一般粘性土2—3m，厚层软土3—4m，且所取土样的距离应相对均匀；对厚度大于0.5m的夹层或透镜体，有条件取得原状土样（除砂、碎石土外）的，应取原状土样。

9、原位测试：应根据不同岩性选择相应测试方法，对粉、砂及一般粘性土应采用标准贯入试验，碎石土、破碎基岩应选择圆锥动力触探；必须采用自由落锤装置按规范施工测试，设备仪器完好。原位测试孔的标准贯入或圆锥动力触探试验的间距不得大于2m，且当连续三次圆锥重型动力触探试验的锤击数不超过50时，其连贯入深度不应小于0.5m。需进行波速测量的场地，波速测试应按规定测试，不能引用和伪造资料。静力触探试验设备应安装稳固，探头的率定时间不得超过3个月。各类原位测试的数据必须真实、准确、可靠。

10、安全生产：现场作业人员（包括现场技术负责和外业见证员）必须佩戴安全帽，着装应符合要求，不得赤膊、赤脚、穿拖鞋上岗。钻机塔架需安装牢固;调查勘察点位有无地下管线、电缆，上空是否近距离的高压线；调查勘察点位知否占据公共通道。

衢州市勘察设计行业协会工程勘察专业委员会

2017年2月28日

附件3：

勘察外业见证员职权

1、认真学习现行《岩土工程勘察规范》及与岩土工程勘察相关的各项规范、规程及标准，熟悉掌握工程勘察的工作技能。

2、遵守职业道德，切实履行见证职责，坚持旁站见证，严禁离开作业现场追记、补记、涂改、弄虚作假等违规行为，确保见证资料的真实可靠。

3、勘察外业见证必须履行的职责：

3.1、认真审核勘察单位提供的《房屋建筑和市政工程勘察项目信息报备表》（包括附件），将审核意见填写到“见证单位审核意见栏”（内容多的可另附页）并亲笔签名。

3.2、旁站见证勘探点的放样与测量。

3.3、每个项目开工时，必须核对勘察项目报备信息，检查各相关人员的上岗持证情况，拍摄岗位证与相应人员的照片和开工时间，一并上传专委会QQ群。

3.4、及时真实准确填写《钻孔外业见证确认表》和《动探孔外业见证确认表》，严禁涂改。

3.5、每个钻孔终孔后，见证员、技术负责人、机长、描述员必须由本人亲笔及时核签该孔工作量。

3.6、及时拍摄由见证员、技术负责人、钻孔信息牌和全孔岩芯组成的彩色照片，同时上传到专委会QQ群。该照片应做为钻孔外业见证确认资料的一个重要组成部分，在工程完工时，由见证员按钻孔编号顺序整理成电子文件包传专委会。

要求该见证照片中的人员清晰，钻孔信息牌的字迹工整。

钻孔信息牌的内容：项目名称、孔号、孔深、施工时间、勘察单位、见证单位、机长、描述员、见证员、技术负责人。项目名称：可用简称+报备号；勘察单位和见证单位：可用规范简称。

3.7、见证员应对现场的安全生产进行提醒和监督：现场作业人员（包括现场技术负责和外业见证员）必须佩戴安全帽，着装应符合要求，不得赤膊、赤脚、穿拖鞋上岗；钻机搬迁时，注意周围环境安全，在地形及环境条件复杂的场地中进行钻机搬迁时，必须放倒塔架，严禁整机吊拉式移机。

4、督促工程勘察单位及勘察技术负责人认真执行勘察纲要，当发现不满足规范、规程要求，影响工程勘察质量的，应及时提出整改意见，情节严重的，见证员可责令暂停勘察作业或作报废该孔，并移孔重钻处理；一经发现弄虚作假的，见证员除可责令停止勘察作业、作报废该孔，并移孔重钻处理外，还应上报专委会直接对该机组进行清场处理；勘察单位或机组拒不整改、拒不停止作业、态度和情节恶劣的，应及时上报建设单位、勘察设计行业协会勘察专业委员会，专委会经调查属实的，除责令勘察单位对该机组进行清场和对在该项目中施工的所有钻孔报废与返工处理外，还将对勘察单位按相关规定进行处罚和对机组人员采取区内限入处理。

5、勘察外业工作结束后，上传结束时间。见证员必须及时如实编制《房屋建筑和市政工程勘察外业见证报告》，严禁代编、代签名；编制的见证报告要力求准确、正确，杜绝报告正文、房屋建筑和市政工程勘察外业实物工作量见证验收一览表、外业确认表之间的数据差异，如经核查发现各类数据之间存在差异，见证报告一律退回重新编制，重新编制以外业确认表数据为准。一律规定见证报告必须在勘察外业工作结束后5天内编制完成，并送交各相关单位。

衢州市勘察设计行业协会工程勘察专业委员会

2017年2月28日