附件

衢州市建设工程勘察项目终孔验收实施细则

第一章  总则

第一条  为了加强勘察行业质量管理，提高工程勘察人员的职业操守和技术水平，确保工程勘察外业质量，适应全国勘察行业的新形势、新要求，逐步接轨“智慧住建——勘察信息化管理”的要求，依据国家和省现行相关勘察规范规程的相关规定，制定本实施细则。

第二条  在衢州市从事工程勘察活动的所有勘察单位，必须自觉遵守本实施细则。我市房屋建筑和市政工程勘察项目，自2020年10月21日开始实施工程勘察项目钻孔质量终孔验收。

第二章 终孔验收组织及实施方式

第三条 自2020年10月21日起进行登记的工程勘察项目，由专委会按以下原则确定终孔验收：

（一）综合单价低于120元/米的项目；

（二）单个勘察单位当月新登记勘察项目数量不少于10个的单位，需任意抽取一个勘察项目，进行终孔验收；

（三）有人举报勘察外业有较大质量问题的项目，举报方能提工有效证据的，应列入终孔验收项目；

（四）信息化管理后，上传的影像资料中发现问题较多、较严重的项目,列入终孔验收项目。

第四条 需终孔验收的勘察项目，该项目所有钻孔必须全部进行终孔验收。视项目规模，每50孔或总孔数50孔以下项目验收一次。勘察方接到项目验收通知后，勘察项目负责人或现场负责人，应确定好验收日期，提前2个工作日告知专委会办公室，以便安排项目验收工作。

第五条 验收小组成员不少于3人，其中组长1人、成员不少于2人（其中专委会办公室1人，3人中不少于2人为衢州市勘察专委会专家库成员，成员除专委会办公人员外，其他成员最少来自2个无利益关系的单位）。

第六条  组织终孔验收时，现场应满足如下规定：

（一）项目负责人或现场负责人及见证员应到位；现场应准备书面的备案材料，待验收的钻孔原始记录表。

项目负责人(或现场负责人)或见证员未到位，或不能提供基本完整原始记录（分层记录、钻孔外业见证工作量确认表）的，项目负责人或现场负责人在现场不配合的，现场未留有至少一台钻机或钻机不配合验收小组验收的，或现场未提交勘察纲要，或钻孔平面布置图上无法判断孔位、孔号、钻孔属性的，本次验收终止，对存在上述问题的勘察单位实行扣10分处理，待满足要求后，重新验收。

（二）需终孔验收的勘察项目，所有钻孔岩芯由勘察单位负责原地保存好，各钻孔岩芯摆放在岩心盒内，如岩芯混乱，无法判断采取率或钻孔深度，对勘察单位实行扣分15分处理。

（三）现场至少留一台钻机等待终孔验收通过后才能撤场，在现场配合验收组终孔验收工作。对于岩层不易垮塌的钻孔，钻机在原孔位洗孔清孔完成后，现场量测孔深与原记录孔深，若偏差大于50㎝时，判定为孔深造假，扣30分处理。终孔验收时如发现总孔数与记录不符，现场每少一孔，扣30分处理。

第七条  终孔验收方式为现场验收，并按以下验收流程执行：

（一）项目负责人或现场负责人及见证员引导验收组成员进行每批次所有钻孔的逐孔验收。

（二）验收组成员填写《钻孔原始记录、岩芯采取率核查情况一览表》（附表1），要求验收结论明确。勘察、见证单位现场人员需签字确认。

（三）验收组组长应在离开现场前将《工程勘察外业项目钻孔质量验收总表》（附表2）拍照上传QQ群。

（四）特殊施工场地（如水上钻孔、线路工程、边施工边勘察等岩芯无法保存的工地）项目，应及时将项目特殊性上报专委会。专委会视情况对该类项目进行过程突击终孔验收。

第八条 专委会将各项目的终孔验收结果（含取证用彩色岩芯照片）至少应存储至该项目施工图审查结束。在存储期间，各会员单位的负责人、工作联系人均可向专委会查阅相关结果材料。

第九条  钻探回次进尺超要求（完整岩石、黏土、粉质黏土不超过2米，其它地层不超过1米，土洞、溶洞不作要求），或无岩芯标签（含岩芯标签信息填写不完整），或岩芯标签放置位置紊乱，每回次扣1分处理。

第十条  终孔验收时若发现钻孔岩芯采取率不满足要求，按下列规定处理：

每孔有3个回次采取率不满足下列要求，该钻孔报废（报废孔不扣分）。

（一）粘性土取芯率要求≥80%（土洞、溶洞中除外）。取芯率低于70%，按每孔每回次扣减质量考评分1分。

（二）粉土、砂土及其与粘性土的混合土、互（夹）层土取芯率要求≥70%。低于60%，按每孔每回次扣减质量考评分1分。

（三）卵石类土（含泥量低于10%）取芯率要求≥40%。低于30%，按每孔每回次扣减质量考评分1分。

（四）碎石类土（含泥量大于10%）取芯率要求≥50%。低于40%，按每孔每回次扣减质量考评分1分。

（五）全、强风化层取芯率要求≥50%。低于40%，按每孔每回次扣减质量考评分1分。

（六）中风化完整基岩取芯率要求≥80%。低于70%，按每孔每回次扣减质量考评分1分。

（七）中风化破碎基岩取芯率要求≥50%：低于40%，按每孔每回次扣减质量考评分1分。

（八）砂砾岩基岩取芯率要求≥40%。低于30%，按每孔每回次扣减质量考评分1分。

第十一条  被列为终孔验收的项目，勘察项目现场负责人未及时申请项目验收或逃避项目终孔验收，责成该项目所有勘察孔重新施工，并对该勘察单位扣20分处理。若因条件限制难以进行重新施工，按每孔扣减5分处理，单个项目合计扣分不大于50分处理。

终孔验收时提出须重新钻探的钻孔，返工工作完成后，项目负责人或现场负责人应立即向验收组，申请对重新钻探的钻孔再次验收，经验收人员核查仍有未进行重新钻探的钻孔的，勘察报告不认可并告知业主及主管部门。

- 第十二条  见证单位的扣分，按对应勘察单位项目扣分的50%处理。

第十三条  本年度终孔验收累计扣分达到100分不足200分的勘察单位或外业见证单位，报项目所在地县级行政主管部门，实行暂停报备勘察项目或外业见证工作一个月的处罚。

本年度终孔验收累计扣分达到或超过200分的勘察单位或外业见证单位，报项目所在地县级行政主管部门及衢州市住建局实行暂停报备勘察项目或外业见证工作三个月的处罚。

同一勘察单位的工程勘察扣分和外业见证扣分不累加，以高分项列入企业诚信扣分。

第三章 附则

第十四条  本办法由衢州市勘察设计行业协会工程勘察专业委员会负责解释。

第十五条  本办法经会员大会表决通过后，于2020年10月21日起开始实施。

附表：1.钻孔原始记录、岩芯采取率核查情况一览表

2.工程勘察外业项目钻孔质量验收总表

衢州市勘察设计行业协会工程勘察专业委员会

2020年9月23日

附表1

钻孔原始记录、岩芯采取率核查情况一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔孔号 |  | 岩芯是否装在岩心盒里 |  | □是□否 |
| 钻孔资料或岩芯造假 |  | □是□否 |  | 扣分： |
| 钻孔未施工 |  | □是□否 |  | 扣分： |
| 分层记录 |  | □基本完整 □不完整 |  | 扣分： |
| 钻孔外业见证工作量确认表 |  | □完整 □不完整 |  | 扣分： |
| 回次长度是否超长 |  | □是□否 | 回次数： | 扣分： |
| 每个回次都有岩芯标签 |  | □是□否 | 回次数： | 扣分： |
| 孔深是否相符 |  | □是□否 | 扣分： |  |
| 粘性土层采取率 |  | 70%以下 | 回次数： | 扣分： |
| 粉土、砂土及其与粘性土的混合土、互（夹）层土采取率 |  | 60%以下 | 回次数： | 扣分： |
| 卵石类土（含泥量低于10%） |  | 30%以下 | 回次数： | 扣分： |
| 碎石类土采取率（含泥量大于10%） |  | 40%以下 | 回次数： | 扣分： |
| 全、强风化层采取率 |  | 40%以下 | 回次数： | 扣分： |
| 中风化完整基岩采取率 |  | 70%以下 | 回次数： | 扣分： |
| 中风化破碎基岩采取率 |  | 40%以下 | 回次数： | 扣分： |
| 砂砾岩基岩采取率 |  | 30%以下 | 回次数： | 扣分： |
| 钻孔验收处理结果 |  | 重新施工： □是□否 |  | 累计扣分： |

验收人员：                现场负责人：      见证员：      年  月  日

附表2

工程勘察外业项目钻孔质量验收总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 现场负责人 |  |  | 钻孔总数 |  |  |  | 个 |  | 实际完成孔数 |  | 个 |
| 勘察纲要（含平面图） |  |  |  |  |  |  |  | 扣分： |  |  |  |
| 是否按规则及时通知终孔验收 |  | □是□否 |  | 扣分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员到位与配合、原始记录、钻机及配合 |  |  |  | 扣分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 岩芯是否装在岩心盒里 |  |  |  | 扣分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻孔资料或岩芯造假 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 孔数、孔深是否相符 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 分层记录 |  | □基本完整 □不完整 |  |  |  |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 钻孔外业见证工作量确认表 |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 回次长度是否超长 |  | □是□否 |  |  | 孔号： |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 每个回次都有岩芯标签 |  | □是□否 |  |  | 孔号： |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 粘性土层采取率 |  | 70%以下 |  |  | 孔号： |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 粉土、砂土及其与粘性土的混合土、互（夹）层土采取率 |  | 60%以下 |  |  | 孔号： |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 卵石类土（含泥量低于10%） |  | 30%以下 |  |  | 孔号： |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 碎石类土采取率（含泥量大于10%） |  | 40%以下 |  |  | 孔号： |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 全、强风化层采取率 |  | 40%以下 |  |  | 孔号： |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 中风化完整基岩采取率 |  | 70%以下 |  |  | 孔号： |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 中风化破碎基岩采取率 |  | 40%以下 |  |  | 孔号： |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 砂砾岩基岩采取率 |  | 30%以下 |  |  | 孔号： |  |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 勘察单位 |  | 重新施工： |  |  |  | 孔号： |  |  |  | 累计扣分： |  |
| 勘察单位扣分合计 |  | 分 |  |  |  | 见证单位扣分合计 |  |  |  | 分 |  |

验收人员：                现场负责人：      见证员：      年  月  日