附件2：

具体培训内容

1、规范解读 ——条文理解应用：

（1）当前我国在房屋质量检测与安全鉴定方面存在的疑难问题及解决办法；

（2）最新《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015的出台背景、调研过程、制修订理由和依据，及强制性条文规定与要求及其易发生争议条款的说明与解释；

（3）工程结构的测试、检测新技术、新设备应用与鉴定案例分析，建筑结构加固改造施工组织设计与方案优化，加固改造新技术、新材料、新设备的研究与应用；

（4）结合最新《危险房屋鉴定标准》（JGJI25修订版）讲解危险房屋鉴定（1.总则，2.鉴定程序与评定方法，3.构件危险性鉴定，4.房屋危险性鉴定，5.房屋安全鉴定报告）关键技术要点，注意事项；

（5）民用建筑可靠性鉴定报告与房屋结构安全性检测鉴定报告规范编写、主要内容、技术要求；

（6）《建筑抗震鉴定标准》、《建筑抗震加固技术规程》、《既有建筑地基基础加固技术规范》、《建筑物倾斜纠偏技术规程》、《混凝土结构加固设计规范》在实施过程中出现的疑难问题分析及强制性条文规定解析；

——混凝土结构加固（疑难问题）：

a《混凝土结构加固设计规范》（GB20367-2013）中10.2.3条系数εf0为“考虑二次受力影响时纤维复合材的滞后应变”，请问何时应考虑二次受力的影响？

b《混凝土结构加固设计规范》（GB20367-2013）中10.2.10条“钢筋混凝土结构构件加固后，其正截面受弯承载力的提高幅度，不应超过40%”，其正截面受弯承载力是指设计值还是实际值？增大截面加固法、粘钢加固法不必满足该项规定？

c采用植筋方式进行连接时，由《混凝土结构加固设计规范》（GB20367-2013）中15.2.2条计算植筋锚固深度常小于受拉钢筋的基本锚固长度，此时植筋处按固支考虑是否合适？按铰接计算时，是否植筋长度满足构造要求就可以？

d《混凝土结构加固设计规范》（GB20367-2013）中9.6.1条规定：“粘钢加固的钢板宽度不宜大于100mm”，而施工现场反应钢板宽度较小时结构胶不宜灌实，该条是否合理？

e碳纤维板加固混凝土构件时，为增加加固材料与原结构的锚固，可否在碳纤维板材上钻孔，通过锚栓锚固在原结构混凝土构件上？钻孔对碳纤维板材的受力性能是否有较大的影响？

f混凝土楼板新增洞口加固时，图集《混凝土结构加固构造》13G311-1中规定当新增洞口尺寸为300＜b≤1000且洞口边缘有较大集中荷载时，需要在洞口边缘增设边梁传力，此处较大集中荷载的范围如何确定？

g高层建筑新增室外钢结构观光电梯，电梯与原结构的连接应较刚还是较柔？

—— 砌体结构加固（疑难问题）：

a《建筑抗震鉴定加固技术规程》（JGJ 116-2009）中5.3.2条第1款规定：“采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体，原砌体实际的砌筑砂浆强度等级不宜高于M2.5”，而《砌体结构加固设计规范》（GB 50702-2011）中6.1.2条第1款规定：“采用钢筋网水泥砂浆面层加固砌体构件时，受压构件原砌筑砂浆的强度等级不应低于M2.5”，两者是矛盾的？

b砌体结构拆墙加梁时，墙体全部拆除支顶加混凝土梁，和保留部分墙体两侧加混凝土（组合梁）两种新式哪种更有利？后者计算时可否按全混凝土构件计算？

c砌体结构中非构造柱的计算应如何处理？

—— 钢结构加固：

钢结构加固时，工字型截面柱和箱型截面柱的节点域不满足《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010中8.2.5条第3款（式8.2.5-7）的规定时，因贴焊钢板施工困难，节点域内增设加筋肋加固是否可行？

（7）民用建筑可靠性鉴定及加固改造疑难热点问题探讨与经验介绍。

2、针对现阶段结构加固，结构安全鉴定要点等热点问题进行讨论分析：

（1）抗震鉴定、可靠性鉴定、耐久性鉴定等之间关系？70年代施工的房屋，抗震鉴定后续使用年限是30年时，在满足抗震鉴定后，是否该建筑物就可以在后续30年的时间内安全使用？还需不需要进行可靠性鉴定了？

（2）为鉴定而进行的现场检测结果是否可以在加固设计时使用？加固设计前是否需要重新对要加固的建筑物进行现场检测？加固设计前，需要对加固的建筑物每个构件都进行检测还是按比例进行抽检？

（3）鉴定后，由鉴定单位出具的加固方案是否可以作为加固施工的依据而不进行专门的加固设计？同一个工程的鉴定和加固是否可以是同一家单位来完成？加固施工完成后的工程如何验收？

（4）按规范规定，二类b环境下的混凝土梁，最低的混凝土强度等级是C30的，经现场检测后，其混凝土强度等级为C21的，但承载力和变形均能满足要求，这种情况下如何进行加固？

（5）耐久性鉴定和加固应该遵循什么规范？如何进行耐久性鉴定？

（6）如果一个建筑物达到了设计使用年限后，想继续使用而需要进行的鉴定，应该进行那些鉴定？

（7）《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中：
a规范15.2.1-2 条为何植筋不能考虑其抗剪？
b规范3.1.7-2条为何一般按30年考虑？
c规范15.3.1条受拉、压锚固长度与一般概念为什么相反？

（8）在住宅建筑中采用粘钢或碳纤维加固对人体是否有危害？

（9）《混凝土结构加固设计规范》GB50292-1999中B.0.10条表下的小注，内插和t>10如何采用？对楼面活荷载在t=15的时候是按t>10取0.85还是按内插取0.875？

3、工程实例分析与设计人员现场交流探讨